总图制图标准GB/T 50103-2001

主编部门：中华人民共和国建设部
　　批准部门：中华人民共和国建设部
　　施行日期：:2002年3月1日
　　关于发布《房屋建筑制图统一标准》等六项国家标准的通知
　　建标[2001]220号

　　根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求，由建设部会同有关部门共同对《房屋建筑制图统一标准》等六项标准进行修订，经有关部门会审，现批准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001—2001、《总图制图标准》GB/T 50103—2001、《建筑制图标准》GB/T 50104—2001、《建筑结构制图标准》GB/T 50105—2001、《给水排水制图标准》GB/T 50106—2001和《暖通空调制图标准》GB/T 50114—2001为国家标准，自2002年3月1日起施行。原《房屋建筑制图统一标准》GBJ 1—86、《总图制图标准》GBJ 103—87、《建筑制图标准》GBJ 104—87、《建筑结构制图标准》GBJ 105—87、《给水排水制图标准》GBJ 106—87和《暖通空调制图标准》GBJ 114—88同时废止。
　　本标准由建设部负责管理，中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作，建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
　　中华人民共和国建设部
　　二○○一年十一月一日

前言
　　根据建设部建标[1998]244号文件《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》下达的任务，本标准编制组对《总图制图标准》(GBJ 103—87)进行了修编。编制组首先参照1990年收集到的反馈意见提出征求意见稿，面向全国广泛征求意见，随后提出了送审稿，再经函审和专家审查通过，使之具有较好的群众基础。

　　本标准的修编目的是：
　　一、与1990年以来发布实施的《技术制图》中相关的国家标准(包括ISOT C/10的相关标准)在技术内容上协调一致。
　　二、充分考虑手工制图与计算机制图的各自特点，兼顾二者的需要和新的要求。 
　　三、对不适合当前使用的或过时的图例、表达方式和制图规则进行了修改、删除或增补，使之更符合实际工作需要。
　　本标准为推荐性国家标准。
　　本标准由中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作。在应用过程中如有需要修改或补充之处，请将意见或有关资料寄送该所(北京西外车公庄大街19号，邮编100044)，以供修订时参考。
　　本标准主编单位、参编单位和主要起草人：
　　主编单位：中国建筑标准设计研究所
　　参编单位：机械工业部设计研究院
　　主要起草人：班　焯　陈景来

1 总则
　　1.0.1 为了统一总图制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要，制定本标准。
　　1.0.2 本标准适用于下列制图方式绘制的图样：
　　1 手工制图；
　　2 计算机制图。
　　1.0.3 本标准适用于总图专业的下列工程制图：
　　1 新建、改建、扩建工程各阶段的总图制图；
　　2 原有工程的总平面实测图；
　　3 总图的通用图、标准图。
　　1.0.4 总图制图，除应符合本标准外，还应符合《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2001)以及国家现行的有关强制性标准的规定。

2 一般规定
2.1 图线
　　2.1.1 图线的宽度b，应根据图样的复杂程度和比例，按《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2001)中图线的有关规定选用。
　　2.1.2 总图制图，应根据图纸功能，按表2.1.2规定的线型选用。
　　表2.1.2   图线

| 名称 |  | 线型 | 线宽 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实线 | 粗 |  | b | 1.新建建筑物±0.00高度的可见轮廓线 2.新建的铁路、管线 |
|  | 中 |  | 0.5b | 1.新建构筑物、道路、桥涵、边坡、围墙、露天堆场、运输设施、挡土墙的可见轮廓线 2.场地、区域分界线、用地红线、建筑红线、尺寸起止符号、河道蓝线 3.新建建筑物±0.00高度以外的可见轮廓线 |
|  | 细 |  | 0.25b | 1.新建道路路肩、人行道、排水沟、树丛、草地、花坛的可见轮廓线 2.原有(包括保留和拟拆除的)建筑物、构筑物、铁路、道路、桥涵、围墙的可见轮廓线 3.坐标网线、图例线、尺寸线、尺寸界线、引出线、索引符号等 |
| 虚线 | 粗 |  | b | 新建建筑物、构筑物的不可见轮廓线 |
|  | 中 |  | 0.5b | 1.计划扩建建筑物、构筑物、预留地、铁路、道路、桥涵、围墙、运输设施、管线的轮廓线 2.洪水淹没线 |
|  | 细 | ———— | 0.25b | 原有建筑物、构筑物、铁路、道路、桥涵、围墙的不可见轮廓线 |
| 单点长画线 | 粗 |  | b | 露天矿开采边界线 |
|  | 中 |  | 0.5b | 土方填挖区的零点线 |
|  | 细 |  | 0.25b | 分水线、中心线、对称线、定位轴线 |
| 粗双点长画线 |  |  | b | 地下开采区塌落界线 |
| 折断线 |  |  | 0.5b | 断开界线 |
| 波浪线 |  |  | 0.5b |  |
| 注：应根据图样中所表示的不同重点，确定不同的粗细线型。例如，绘制总平面图时，新建建筑物采用粗实线，其他部分采用中线和细线；绘制管线综合图或铁路图时，管线、铁路采用粗实线。 |  |  |  |  |

2.2 比例
　　2.2.1 总图制图采用的比例，宜符合表2.2.1的规定。
　　表2.2.1　　比例

| 图名 | 比例 |
| --- | --- |
| 地理、交通位置图 | 1∶25000～1∶200000 |
| 总体规划、总体布置、区域位置图 | 1∶2000、1∶5000、1∶10000、1∶25000、1∶50000 |
| 总平面图、竖向布置图、管线综合图、土方图 、排水图、铁路、道路平面图、绿化平面图 | 1∶500、1∶1000、1∶2000 |
| 铁路、道路纵断面图 | 垂直：1∶100、1∶200、1∶500 水平：1∶1000、1∶2000、1∶5000 |
| 铁路、道路横断面图 | 1∶50、1∶100、1∶200 |
| 场地断面图 | 1∶100、1∶200、1∶500、1∶1000 |
| 详图 | 1∶1、1∶2、1∶5、1∶10、1∶20、1∶50、1∶100、1∶200 |

2.2.2 一个图样宜选用一种比例，铁路、道路、土方等的纵断面图，可在水平方向和垂直方向选用不同比例。

2.3 计量单位
　　2.3.1 总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位，并应至少取至小数点后两位，不足时以“0”补齐。详图宜以毫米为单位，如不以毫米为单位，应另加说明。
　　2.3.2 建筑物、构筑物、铁路、道路方位角(或方向角)和铁路、道路转向角的度数，宜注写到“秒”，特殊情况，应另加说明。
　　2.3.3 铁路纵坡度宜以千分计，道路纵坡度、场地平整坡度、排水沟沟底纵坡度宜以百分计，并应取至小数点后一位，不足时以“0”补齐。

2.4 坐标注法
　　2.4.1 总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局，可向左或右偏转，但不宜超过45°。总图中应绘制指北针或风玫瑰图(图2.4.1)。

2.4.2 坐标网格应以细实线表示。测量坐标网应画成交叉十字线，坐标代号宜用“X、Y”表示；建筑坐标网应画成网格通线，坐标代号宜用“A、B”表示(图2.4.1)。坐标值为负数时，应注“-”号，为正数时，“+”号可省略。
　　2.4.3 总平面图上有测量和建筑两种坐标系统时，应在附注中注明两种坐标系统的换算公式。
　　2.4.4 表示建筑物、构筑物位置的坐标，宜注其三个角的坐标，如建筑物、构筑物与坐标轴线平行，可注其对角坐标。
　　2.4.5 在一张图上，主要建筑物、构筑物用坐标定位时，较小的建筑物、构筑物也可用相对尺寸定位。
　　2.4.6 建筑物、构筑物、铁路、道路、管线等应标注下列部位的坐标或定位尺寸：
　　1 建筑物、构筑物的定位轴线(或外墙面)或其交点；
　　2 圆形建筑物、构筑物的中心；
　　3 皮带走廊的中线或其交点；
　　4 铁路道岔的理论中心，铁路、道路的中线或转折点；
　　5 管线(包括管沟、管架或管桥)的中线或其交点；
　　6 挡土墙墙顶外边缘线或转折点。
　　2.4.7 坐标宜直接标注在图上，如图面无足够位置，也可列表标注。
　　2.4.8 在一张图上，如坐标数字的位数太多时，可将前面相同的位数省略，其省略位数应在附注中加以说明。

2.5 标高注法
　　2.5.1 应以含有±0.00标高的平面作为总图平面。
　　2.5.2 总图中标注的标高应为绝对标高，如标注相对标高，则应注明相对标高与绝对标高的换算关系。
　　2.5.3 建筑物、构筑物、铁路、道路、管沟等应按以下规定标注有关部位的标高:
　　1 建筑物室内地坪，标注建筑图中±0.00处的标高，对不同高度的地坪，分别标注其标高(图2.5.2a)。
　　2 建筑物室外散水，标注建筑物四周转角或两对角的散水坡脚处的标高；
　　3 构筑物标注其有代表性的标高，并用文字注明标高所指的位置(图2.5.2b)；

　　

　　4 铁路标注轨顶标高；
　　5 道路标注路面中心交点及变坡点的标高；
　　6 挡土墙标注墙顶和墙趾标高，路堤、边坡标注坡顶和坡脚标高，排水沟标注沟顶和沟底标高；
　　7 场地平整标注其控制位置标高，铺砌场地标注其铺砌面标高。
　　2.5.4 标高符号应按《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2001)中“标高”一节的有关规定标注。

2.6 名称和编号
　　2.6.1 总图上的建筑物、构筑物应注写名称，名称宜直接标注在图上。当图样比例小或图面无足够位置时，也可编号列表编注在图内。当图形过小时，可标注在图形外侧附近处。
　　2.6.2 总图上的铁路线路、铁路道岔、铁路及道路曲线转折点等，均应进行编号。
　　2.6.3 铁路线路编号应符合下列规定：
　　1 车站站线由站房向外顺序编号，正线用罗马字表示，站线用阿拉伯数字表示；
　　2 厂内铁路按图面布置有次序地排列，用阿拉伯数字编号；
　　3 露天采矿场铁路按开采顺序编号，干线用罗马字表示，支线用阿拉伯数字表示。 
　　2.6.4 铁路道岔编号应符合下列规定：
　　1 道岔用阿拉伯数字编号；
　　2 车站道岔由站外向站内顺序编号，一端为奇数，另一端为偶数。当编里程时，里程来向端为奇数，里程去向端为偶数。不编里程时，左端为奇数，右端为偶数。
　　2.6.5 道路编号应符合下列规定:
　　1 厂矿道路用阿拉伯数字，外加圆圈(如①、②……)顺序编号；
　　2 引道用上述数字后加1、-2(如①-1、②-2……)编号。
　　2.6.6 厂矿铁路、道路的曲线转折点，应用代号JD后加阿拉伯数字(如JD1、JD2……)顺序编号。
　　2.6.7 一个工程中，整套总图图纸所注写的场地、建筑物、构筑物、铁路、道路等的名称应统一，各设计阶段的上述名称和编号应一致。

3 图例
　　3.0.1 总平面图例应符合表3.0.1的规定。
　　                         表3.0.1　　　　　　　　总平面图例

| 序号 | 名称 |  |  |  | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建建筑物 |  |  |  |  | 1.需要时，可用▲表示出入口，可在图形内右上角用点数或数字表示层数 2.建筑物外形(一般以±0.00高度处的外墙定位轴线或外墙面线为准)用粗实线表示。需要时，地面以上建筑用中粗实线表示，地面以下建筑用细虚线表示 |
| 2 | 原有建筑物 |  |  |  |  | 用细实线表示 |
| 3 | 计划扩建的预留地或建筑物 |  |  |  |  | 用中粗虚线表示 |
| 4 | 拆除的建筑物 |  |  |  |  | 用细实线表示 |
| 5 | 建筑物下面的通道 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 散状材料露天堆场 |  |  |  | 需要时可注明材料名称 |
| 7 |  | 其他材料露天堆场或露天作业场 |  |  |  |  |
| 8 |  | 铺砌场地 |  |  |  |  |
| 9 |  | 敞棚或敞廊 |  |  |  |  |
| 10 |  | 高架式料仓 |  |  |  |  |
| 11 |  | 漏斗式贮仓 |  |  |  | 左、右图为底卸式中图为侧卸式 |
| 12 |  | 冷却塔(池) |  |  |  | 应注明冷却塔或冷却池 |
| 13 |  | 水塔、贮罐 |  |  |  | 左图为水塔或立式贮罐 右图为卧式贮罐 |
| 14 |  | 水池、坑槽 |  |  |  | 也可以不涂黑 |
| 15 |  | 明溜矿槽(井) |  |  |  |  |
| 16 |  | 斜井或平洞 |  |  |  |  |
| 17 |  | 烟囱 |  |  |  | 实线为烟囱下部直径，虚线为基础，必要时可注写烟囱高度和上、下口直径 |
| 18 |  | 围墙及大门 |  |  |  | 上图为实体性质的围墙，下图为通透性质的围墙，若仅表示围墙时不画大门 |
| 19 |  |  | 挡土墙 |  |  | 被挡土在“突出”的一侧 |
| 20 |  |  | 挡土墙上设围墙 |  |  |  |
| 21 |  |  | 台阶 |  |  | 箭头指向表示向下 |
| 22 |  |  | 露天桥式起重机 |  |  | “＋”为柱子位置 |
| 23 |  |  | 露天电动葫芦 |  |  | “＋”为支架位置 |
| 24 |  |  | 门式起重机 |  |  | 上图表示有外伸臂 下图表示无外伸臂 |
| 25 |  |  | 架空索道 |  |  | “I”为支架位置 |
| 26 |  |  | 斜坡卷扬机道 |  |  |  |
| 27 |  |  | 斜坡栈桥(皮带廊等) |  |  | 细实线表示支架中心线位置 |
| 28 |  |  | 坐标 |  |  | 上图表示测量坐标 下图表示建筑坐标 |
| 29 |  |  | 方格网交叉点标高 |  |  | “78.35”为原地面标高“77.85”为设计标高 “－0.50”为施工高度“－”表示挖方(“＋”表示填方) |
| 30 |  |  | 填方区、挖方区、未整平区及零点线 |  |  | “＋”表示填方区“－”表示挖方区 中间为未整平区点划线为零点线 |
| 31 |  |  | 填挖边坡 |  |  | 1.边坡较长时，可在一端或两端局部表示 2.下边线为虚线时表示填方 |
| 32 |  |  | 护坡 |  |  |  |
| 33 |  |  | 分水脊线与谷线 |  |  | 上图表示脊线 下图表示谷线 |
| 34 |  |  | 洪水淹没线 |  |  | 阴影部分表示淹没区(可在底图背面涂红) |
| 35 |  |  | 地表排水方向 |  |  | 阴影部分表示淹没区(可在底图背面涂红) |
| 36 |  |  | 截水沟或排水沟 |  |  | “1”表示1%的沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示水流方向 |
| 37 |  |  | 排水明沟 |  |  | 1.上图用于比例较大的图面，下图用于比例较小的图面 2.“1”表示1%的沟底纵向坡度,“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示水流方向 3.“107.50”表示沟底标高 |
| 38 |  |  | 铺砌的排水明沟 |  |  | 1.上图用于比例较大的图面，下图用于比例较小的图面 2.“1”表示1%的沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示水流方向 3.“107.50”表示沟底标高 |
| 39 |  |  | 有盖的排水沟 |  |  | 1.上图用于比例较大的图面，下图用于比例较小的图面 2.“1”表示1%的沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示水流方向 |
| 40 |  |  | 雨水口 |  |  |  |
| 41 |  |  | 消火栓井 |  |  |  |
| 42 |  |  | 急流槽 |  |  | 箭头表示水流方向 |
| 43 |  |  | 跌水 |  |  |  |
| 44 |  |  | 拦水(闸)坝 |  |  |  |
| 45 |  |  | 透水路堤 |  |  | 边坡较长时，可在一端或两端局部表示 |
| 46 |  |  | 过水路面 |  |  |  |
| 47 |  |  | 室内标高 |  |  |  |
| 48 |  |  | 室外标高 |  |  | 室外标高也可采用等高线表示 |

3.0.2 道路与铁路图例应符合表3.0.2的规定。
　　表3.0.2　　道路与铁路图例

| 序号 | 名称 |  |  |  | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建的道路 |  |  |  |  | “R9”表示道路转弯半径为9m，“150.00”为路面中心控制点标高， “0.6”表示0.6%的纵向坡度，“101.00”表示变坡点间距离 |
| 2 | 城市型道路断面 |  |  |  |  | 上图为双坡 下图为单坡 |
| 3 | 郊区型道路断面 |  |  |  |  | 上图为双坡 下图为单坡 |
| 4 | 原有道路 |  |  |  |  |  |
| 5 | 计划扩建的道路 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拆除的道路 |  |  |  |  |  |
| 7 | 人行道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 三面坡式缘石坡道 |  |  |  |  |  |
| 9 | 单面坡式 缘石坡道 |  |  |  |  |  |
| 10 | 全宽式缘石坡道 |  |  |  |  |  |
| 11 | 道路曲线段 |  |  |  |  | “JD2”为曲线转折点编号 “R20”表示道路中心曲线半径为20m |
| 12 | 道路隧道 |  |  |  |  |  |
| 13 | 汽车衡 |  |  |  |  |  |
| 14 | 汽车洗车台 |  |  |  |  | 上图为贯通式 下图为尽头式 |
| 15 | 平交道 |  |  |  |  | 上图为无防护的平交道 下图为有防护的平交道 |
| 16 | 平窿 |  |  |  |  |  |
| 17 | 新建的标准轨距铁路 |  |  |  |  |  |
| 18 | 原有的标准轨距铁路 |  |  |  |  |  |
| 19 | 计划扩建的标准轨距铁路 |  |  |  |  |  |
| 20 | 拆除的标准轨距铁路 |  |  |  |  |  |
| 21 | 新建的窄轨铁路 |  |  |  |  | “GJ762”为轨距(以mm计) |
| 22 | 原有的窄轨铁路 |  |  |  |  |  |
| 23 | 计划扩建的窄轨铁路 |  |  |  |  |  |
| 24 | 拆除的窄轨铁路 |  |  |  |  |  |
| 25 | 新建的有架线的标准轨距电气铁路 |  |  |  |  |  |
| 26 | 原有的有架线的标准轨距电气铁路 |  |  |  |  |  |
| 27 | 计划扩建的有架线的标准轨距电气铁路 |  |  |  |  |  |
| 28 | 拆除的有架线的标准轨距电气铁路 |  |  |  |  |  |
| 29 | 新建的有架线的窄轨电气铁路 |  |  |  |  | “GJ762”为轨距(以mm计) |
| 30 | 原有的有架线的窄轨电气铁路 |  |  |  |  |  |
| 31 | 计划扩建的有架线的窄轨电气铁路 |  |  |  |  |  |
| 32 | 拆除的有架线的窄轨电气铁路 |  |  |  |  |  |
| 33 | 工厂、矿山接轨站 |  |  |  |  | 尺寸以“mm”计 |
| 34 | 工厂、矿山车站或编组站 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 厂内或矿内车站 |  |  |  | 尺寸以“mm”计 |
| 36 |  | 会让站 |  |  |  |  |
| 37 |  | 线路所 |  |  |  | 倾斜45°角 |
| 38 |  | 单开道岔 |  |  |  | 1.“1/n”表示道岔号数 2.“3”表示道岔编号 |
| 39 |  | 单式对称道岔 |  |  |  |  |
| 40 |  | 单式交分道岔 |  |  |  |  |
| 41 |  | 复式交分道岔 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 交叉渡线 |  |  | 1.“1/n”表示道岔号数 2. “1、3、5、7”表示道岔编号 |
| 43 |  |  | 菱形交叉 |  |  |  |
| 44 |  |  | 驼峰 |  |  | 上图为一线驼峰 下图为双线驼峰 |
| 45 |  |  | 减速器 |  |  | 上图为单侧 下图为双侧 |
| 46 |  |  | 车挡 |  |  | 上图为土堆式 下图为非土堆式 |
| 47 |  |  | 警冲标 |  |  |  |
| 48 |  |  | 坡度标 |  |  | “GD 112.00”为轨顶标高，“6”、“8”表示纵向坡度为6‰、8‰，倾斜方向表示坡向，“110.00”、“180.00”为变坡点间距离，“56”、“44”为至前后百尺标距离 |
| 49 |  |  | 铁路曲线段 |  |  | “JD2”为曲线转折点编号，“a”为曲线转向角，“R”为曲线半径，“T”为切线长，“L”为曲线长 |
| 50 |  |  | 轨道衡 |  |  | 粗线表示铁路 |
| 51 |  |  | 站台 |  |  |  |
| 52 |  |  | 煤台 |  |  | 粗线表示铁路 |
| 53 |  |  | 灰坑或检查坑 |  |  |  |
| 54 |  |  | 转盘 |  |  | 粗线表示铁路 |
| 55 |  |  | 水鹤 |  |  |  |
| 56 |  |  | 臂板信号机 |  |  | (1)表示预告 (2)表示出站 (3)表示进站 |
| 57 |  |  | 高柱色灯信号机 |  |  | (1)表示出站、预告 (2)表示进站 (3)表示驼螃及复式信号 |
| 58 |  |  | 矮柱色灯信号机 |  |  |  |
| 59 |  |  | 灯塔 |  |  | 左图为钢筋混凝土灯塔 中图为木灯塔 右图为铁灯塔 |
| 60 |  |  | 灯桥 |  |  |  |
| 61 |  |  | 铁路隧道 |  |  |  |
| 62 |  |  | 涵洞、涵管 |  |  | 1.上图为道路涵洞、涵管，下图为铁路涵洞、涵管 2.左图用于比例较大的图面，右图用于比例较小的图面 |
| 63 |  |  | 桥梁 |  |  | 1.上图为公路桥，下图为铁路桥 2.用于旱桥时应注明 |
| 64 |  |  | 跨线桥 |  |  | 道路跨铁路 |
|  |  |  |  |  |  | 铁路跨道路 |
|  |  |  |  |  |  | 道路跨道路 |
|  |  |  |  |  |  | 铁路跨铁路 |
| 65 |  |  | 码头 |  |  | 上图为固定码头 下图为浮动码头 |

3.0.3 管线与绿化图例应符合表3.0.3的规定。

表3.0.3　　　管线与绿化图例

| 序号 | 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线 |  | 管线代号按国家现行有关标准的规定标注 |
| 2 | 地沟管线 |  | 1.上图用于比例较大的图面，下图用于比例较小的图面 2.管线代号按国家现行有关标准的规定标注 |
| 3 | 管桥管线 |  | 管线代号按国家现行有关标准的规定标注 |
| 4 | 架空电力、电讯线 |  | 1.“○”表示电杆 2.管线代号按国家现行有关标准的规定标注 |
| 5 | 常绿针叶树 |  |  |
| 6 | 落叶针叶树 |  |  |
| 7 | 常绿阔叶乔木 |  |  |
| 8 | 落叶阔叶乔木 |  |  |
| 9 | 常绿阔叶灌木 |  |  |
| 10 | 落叶阔叶灌木 |  |  |
| 11 | 竹类 |  |  |
| 12 | 花卉 |  |  |
| 13 | 草坪 |  |  |
| 14 | 花坛 |  |  |
| 15 | 绿篱 |  |  |
| 16 | 植草砖铺地 |  |  |

本标准用词说明
　　1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：
　　1)表示很严格，非这样做不可的用词：
　　正面词采用“必须”；
　　反面词采用“严禁”。
　　2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
　　正面词采用“应”；
　　反面词采用“不应”或“不得”。
　　3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
　　正面词采用“宜”；
　　反面词采用“不宜”；
　　表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
　　2 本标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。